成都市公证处

家事业务部城东服务中心装修设计方案

一、在原房屋空间基础上，将原办公区域后部分的空间搭建一个内跃式二楼，共增加使用面积26平米左右，其中楼下一间独立接待室，可用于影像接待及办证，面积约9平米，二楼一间开放式办公室，面积约11平米，一间独立式办公室，侧面开窗户，可用于办公及重要资料存放，面积约6.5平米。

二、整个阁楼采取钢架结构搭建，因原墙面及屋顶不能破坏，现采取钢架支撑受力方式，保证二楼物品及人员的承重达到要求，搭建部分一二楼总高度4.4米，其中一楼净层高2.2米二楼地板0.15米，二楼净层高2.05米。

三、新增加房屋隔墙采取轻钢龙骨基层固定，石膏板封面做法。

四、原来的墙地面不动，新做墙面做白色乳胶漆，二楼地面铺装强化地板，边缘用强化踢脚线收边。

五、楼梯采用黑色花纹钢板梯步，楼梯间扶手采用黑色方管现场制作扶手。

六、二楼靠接待厅一面采用1米高不锈钢框架，中间夹磨砂玻璃栏杆，保证楼上办公区部分的隐私性。

附：装修设计图（效果图）